实验五：LC3系统-控制器模块设计

- 实验目的

  - 掌握LC3系统中控制器模块的设计

  - 掌握使用单元测试验证LC3系统中的控制器模块。

- 实验内容

  - 根据实验指导设计控制器模块。

  - 根据实验指导对控制器模块进行单元测试。

- 实验步骤

  - 控制器的设计

Controller 是计算机中最为核心的一个部件，控制着机器的运行行为。 在LC3中，Controller的功能为接收上一周期的运算结果，根据上周期的状态生成本周期的状态，最后根据生成的状态查表得到控制信号（微指令），并传送给数据通路和存储器，让其做出对应的工作。原理如图所示：

其中状态转换以及状态编号在《计算机系统概论》p369 和 p377。而控制信号（微指令）在 p371-372。每一个状态对应一个控制信号列表（该表见文末附录），可视为一个二维数组，该二位数组即微指令表。

控制信号：信号长度为49bits，微指令表的容量则为状态数*49bits，信号含义如下（详细含义见文末附录）:

举例：

1. 在状态机号35时，操作为IR<-MDR，因此LD.IR和GateMDR都为1

2. ADDR1MUX为0选择PC，为1时选择BaseR

接口定义: 根据控制器定义图，可以提取出模块的输入输入信号。除了模块级别的输入输出信号，对于整个LC3系统需要接收两个信号代表工作状态。

根据《计算机系统概论》p369 和 p377列出所有的状态转移。根据当周期的状态在微指令表中索引出控制信号。根据上述接口定义，可以对模块进行定义，代码如下，SignalEntry中表示了每个状态所包含的信号。

代码中Flipped会将输入变成输出，输出变成输入。到此为止，控制器的“外壳”已经定义好，接下来控制器的内部需要对输入的信号进行处理得到输出。其原理为一个状态机，状态机根据本次的状态号和条件得到下一个状态号，然后从对应状态号中获取控制信号。状态转移示例代码如下：

控制器判断当前state，如过state为0，则判断ben信号，如果为真则state寄存器更新为22.U，如果为假则则state寄存器更新为18.U，即下图的部分

实验五-实验一：上文给出0号状态转移示例，参照状态转移图在Controller.scala中填写 1~59的状态转移, 其中17 19 46 53 55~58 没有对应状态，可以省略。

  - 控制器的验证

单元测试是一种快捷的仿真手段，主要用于对模块的输入端口输入信号激励，并能够获取输出端口的信号值，通过判断获取输出值的对错来保证模块设计的正确性。其原理如下图所示。

建立单元测试可以在不运行整个LC3情况下独立运行控制器，搭建步骤如下：

①通过模块端口把状态机设置成运行状态

②通过模块输入状态机转移的条件

③观察状态机转移结果。

我们以add指令在LC3的状态为例，状态转移顺序为 18, 33, 35, 32, 1 最后转移回到18。

我们搭建控制器的思路如下：

①启动控制器，即设置work和end端口，此时状态机会被初始化。

②然后激励对应状态转移的条件，如18->33的条件为int信号是0

③如此类推，直至状态回到18号，即一条指令执行完成。

注意，每完成一次激励需要让时钟走一拍，让状态寄存器更新值。控制器测试and指令代码如下：

执行以下命令观察测试结果

mill -i chisel_lc3.test.testOnly -o -s LC3.ControllerTest

实验五-任务二：根据上述示例，自选三条指令的状态转移进行测试

提示：注意每个状态转移时需要输入什么条件

附录：

状态号 LD          Gate     Mux             other

00     00000000000_00000000_000000000000000_00000

01     00001100000_00100000_000001000000000_00000

02     10000000000_00010000_000000010001000_00000

03     10000000000_00010000_000000010001000_00000

04     00001000000_10000000_000100000000000_00000

05     00001100000_00100000_000001000000000_01000

06     10000000000_00010000_000001101001000_00000

07     10000000000_00010000_000001101001000_00000

08     10000000000_00100000_000010000000000_11000

09     00001100000_00100000_000001000000000_10000

10     10000000000_00010000_000000010001000_00000

11     10000000000_00010000_000000010001000_00000

12     00000010000_00000000_100001100000000_00000

13     01000001001_00000010_000000000000100_00000

14     00001100000_00010000_000000010001000_00000

15     10000000000_00010000_000000000000000_00000

16     00000000000_00000000_000000000000000_00110

17     00000000000_00000000_000000000000000_00000

18     10000010000_10000000_000000000000000_00000

19     00000000000_00000000_000000000000000_00000

20     00001010000_10000000_100101100000000_00000

21     00000010000_00000000_100000011000000_00000

22     00000010000_00000000_100000010000000_00000

23     01000000000_00100000_000000000000000_11000

24     01000000000_00000000_000000000000000_00100

25     01000000000_00000000_000000000000000_00100

26     10000000000_01000000_000000000000000_00000

27     00001100000_01000000_000000000000000_00000

28     01001000000_10000000_000100000000000_00100

29     01000000000_00000000_000000000000000_00100

30     00000010000_01000000_010000000000000_00000

31     10000000000_01000000_000000000000000_00000

32     00010000000_00000000_000000000000000_00000

33     01000000000_00000000_000000000000000_00100

34     00001000000_00000001_001010000000000_00000

35     00100000000_01000000_000000000000000_00000

36     01000000000_00000000_000000000000000_00100

37     10001000000_00000001_001010000010000_00000

38     00000010000_01000000_010000000000000_00000

39     10001000000_00000001_001010000000000_00000

40     01000000000_00000000_000000000000000_00100

41     00000000000_00000000_000000000000001_00110

42     00000101000_01000000_000000000000000_00000

43     01000000000_00000100_000000000000000_00000

44     01000001001_00000010_000000000000010_00000

45     00001000010_00000001_001010000100000_00000

46     00000000000_00000000_000000000000000_00000

47     10001000000_00000001_001010000100000_00000

48     00000000000_00000000_000000000000000_00110

49     01000001001_00000010_000000000000000_00000

50     10000000000_00001000_000000000000000_00000

51     00000000000_00000000_000000000000000_00000

52     01000000000_00000000_000000000000000_00100

53     00000000000_00000000_000000000000000_00000

54     00000010000_01000000_010000000000000_00000

55     00000000000_00000000_000000000000000_00000

56     00000000000_00000000_000000000000000_00000

57     00000000000_00000000_000000000000000_00000

58     00000000000_00000000_000000000000000_00000

59     00001000100_00000001_001010000110000_00000