学号：						姓名：                       得分：

- 有三种不同处理器P1/P2/P3执行同样的指令集，P1的时钟频率3Ghz，CPI=1.5；P2为2.5Ghz,CPI=1.0; P3为4Ghz，CPI=2.2。1）如果按每秒执行的指令数为标准，那个处理器性能最高？2）如果每个处理器都执行10秒的程序，它们的执行的时钟周期数和指令数是多少？3）我们试图将时间减少30%，但这会引起CPI增加20%。问：时钟频率应该多少才能达到减少30%的目的？

参考答案：

#### 1.1 每秒指令数（IPS）比较

- P1: 频率 = 3 GHz，CPI = 1.5，	  IPS = 3 GHz / 1.5 = 2 × 10⁹ 指令/秒

- P2: 频率 = 2.5 GHz，CPI = 1.0， IPS = 2.5 GHz / 1.0 = 2.5 × 10⁹ 指令/秒

- P3: 频率 = 4 GHz，CPI = 2.2     IPS = 4 GHz / 2.2 ≈ 1.818 × 10⁹ 指令/秒

结论: P2 性能最高（2.5 GIPS）。

1.2 执行10秒程序的时钟周期数与指令数

- P1: 时钟周期数 = 3 GHz × 10 s = 3 × 10¹⁰

指令数 = 2 GIPS × 10 s = 2 × 10¹⁰

- P2: 时钟周期数 = 2.5 GHz × 10 s = 2.5 × 10¹⁰

指令数 = 2.5 GIPS × 10 s = 2.5 × 10¹⁰

- P3: 时钟周期数 = 4 GHz × 10 s = 4 × 10¹⁰

指令数 ≈ 1.818 GIPS × 10 s ≈ 1.818 × 10¹⁰

1.3 减少30%时间所需时钟频率

设原频率为 f，原指令数为 I。

原时间 T= I⋅CPI/f   新时间 T′ = 0.7T，新CPI CPI′=1.2CPI。

由  I = T⋅f/CPI , I = T′ ⋅f′ /CPI′

T⋅f/CPI = 0.7T ⋅ f′ / 1.2CPI

解得 f′=(1.2/0.7) f ≈ 1.714f。

结论: 时钟频率需提升至原频率的约1.714倍。

- 请画出单周期数据通路中的地址更新电路

- 在第2题给出的在单周期数据通路上执行add t0,t1,s2时，假设t0/t1/s2寄存器值分别为10/15/20，请问寄存器部件read read register1和register2输入的数值是什么？ Read data2输出的数值多少？

参考答案：

指令格式: add rd, rs, rt，其中 rd = t0 ($8), rs = t1 ($9), rt = s2 ($18)。

寄存器值: t1 = 15, s2 = 20。

输入:

read register1 = 9 (t1 编号)
read register2 = 18 (s2 编号)

输出:

Read data2 = 20 (s2 的值)

- 对于第2题给出的在单周期数据通路，请完成控制部件的真值表：

- 将以下代码翻译成C代码，假定t1存放c语言整数变量i，s2存放整数变量result，s0存放整数数组MemArray起始地址。

$zero

for (i = 0; i < 100; i++) {

result += MemArray[i];

}

6 请写出实现以下C语言代码所需的MIPS指令序列

int i,b=0;

do {	b=b+2;

i=i-1;

}while (i>0)

参考答案：

add $t1, $zero, $zero    # 或 li $t1, 0

loop:

addi $t1, $t1, 2

addi $t0, $t0, -1

slt $t2, $zero, $t0

bne $t2, $zero, loop