○	IP地址冲突问题

我们小组在实验过程中，配置主机一的ip地址为10.110.10.1，主机二的ip地址为10.110.10.2，我们用主机一ping主机二时能够接收到数据包，但是我们用主机二ping主机一却出现了传输故障的问题。这个问题困扰了我们小组很久。

后来我们小组经过多次资料查询和研究后，发现10.110.10.2这个ip地址已经被实验室的某台机器占用了，我们尝试更换一个少人使用的ip地址195.168.1.xxx时，两台机器能够成功ping通。于是我们有了以下猜想：实验室中的交换机可能是相互连接的，可能还有一个上层交换机管理着实验室的交换机，这样或许才能解释我们遇到的ip冲突问题。

解决方法：更换ip地址。

○	配置双节点网络中在vlan2直接加入端口失败。

这是由于之前的同学做实验时将该端口设置成了trunk，需要先将该端口设置成access连接模式才能port 成功

○	修改主机的端口连接模式从access改为trunk失败，报错：Please renew the default configurations

输入如下指令进行重置即可：

undo port default vlan

undo port link-type

○	IP首选与复制问题。

我们通过第一种方法进行ip地址的设置之后，在终端中运行ipconfig /all指令查看ip地址，意外地发现ipv4地址后面有一个“复制”字样，而下方的自动配置ipv4地址中却显示169开头的一个首选ip地址。这样会产生什么影响呢？当我们尝试在另一台主机上对该台主机运行ping命令时，会发现对10.110.10.1无法ping通。

解决方式：使用强制命令修改IP地址。如下图所示。

○	登录后不出现登录成功标志。

登录后随意敲几个字符就会出现登录成功的标志（“<Quidway>”）。

○	拔插网线不出现网口信息。

使用交换机s3700时没有提示，使用交换机s5700就有提示了。除了拔插提示之外，还可以观察交换机指示灯，通过display观察接口的“UP”和“DOWN”状态变化进行判断。

○	“trunk”指令中的“permit”参数报错。

查询帮助文档知道，可以换为“allow-pass”。

○	登录交换机问题

部分华为交换机是需要通过密码登录的，而默认密码是admin@huawei，在课后初定去323实验室时，发现几台交换机都需要密码（故返回不需要密码的322实验室），后续才了解到该密码是默认的密码。登录后，左侧命令行标识不再是<Quidway>，而是<Huawei>。

○	重置交换机配置

实验中，需要修改连接类型为access才可以使得交换机端口加入对应的VLAN，而后续需要修改连接类型为trunk才可以实现不同交换机的互联。此时可能需要重置配置，需要使用undo指令实现。

○	端口名称与指导文档中所给不一样。

文档中端口名均为Ethernet，而在实验时我们机器的端口名称均为GigabitEthernet，导致一开始时无法找到正确的端口名称。后续在对我们使用的主机对应网线进行插拔后，观察弹出信息才得以得到正确的端口名称。

○	在操作交换机时发现有些接口插拔网线之后超级终端没有反应

后面才发现是该接口在软件层面被关掉了，我们理解为在软件层面禁用了这个接口，这样就无法通过插拔网线确定接口名称。需要先在超级终端将接口重新打开。

○	两台主机在正确配置后仍然无法通信的

经过情况排查，本文发现防火墙阻碍了两个主机间的数据通信，导致无法PING通，该问题在关闭两个主机的防火墙后得到解决。

○	在实验过程中遇到接口不能使用的问题

需要用int 接口来定义接口后才能使用。

○	发现接口无法正常连接

接口的属性“current state”为down，表示接口关闭，此时就算Vlan设置完成，也

无法正常运作。

解决指令：使用“restart”将接口的属性“current state” 更改为up